Приложение N2

к Договору управления

многоквартирным домом от _______________г.

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. ____, д. _____

| г. Верхняя Пышма | "___" _____________ 202___ г. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

1. Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  водопровода  и  канализации  (смена прокладок в водопроводных отсечных  кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  установка ограничителей -дроссельных шайб,  мелкий  ремонт теплоизоляции,  устранение  течи  в  трубопроводах и др.).

2. Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  центрального  отопления  и горячего водоснабжения  (регулировка  трехходовых  кранов,  набивка  сальников,  мелкий  ремонт теплоизоляции, устранение  течи  в  трубопроводах,  приборах  и  арматуре;  разборка,  осмотр и очистка  грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;  и др.).

3.  Устранение   незначительных   неисправностей   электротехнических   устройств   (протирка электрических лампочек, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления ванн.

8. Мелкий ремонт кровли,  коньковой доски на  кровле и др.

9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

3. Снятие пружин на входных дверях.

4. Консервация системы центрального отопления.

5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

6. Ремонт просевших отмосток.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне - зимний период

1. Утепление оконных проемов.

2. Замена разбитых стекол окон и  дверей.

3. Утепление входных дверей .

4. Утепление чердачных перекрытий.

5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

6. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей в чердачном помещении.

7. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

9. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

10. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

11. Консервация поливочных систем.

12. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

13. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов.

14. Установка  доводчиков на входных дверях.

15. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги и вентиляционных каналах и газоходах.

3. Смена прокладок в водопроводных отсечных кранах.

4. Уплотнение сгонов.

5. Прочистка внутренней канализации.

6. Прочистка сифонов (в квартирах и нежилых помещениях на  платной основе)

7. Регулировка смывного бачка ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе).

8. Притирка пробочного крана в смесителе ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе).

9. Регулировка и ремонт трехходового крана.

10. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе) .

11. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

12. Укрепление трубопроводов.

13. Проверка канализационных вытяжек.

14. Мелкий ремонт изоляции.

15. Проветривание колодцев.

16.  Протирка  электрических лампочек,  смена  перегоревших  электрических лампочек  в  лестничных  клетках, технических подпольях и чердаках.

17. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

18. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

2. То же вентиляции.

3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

4. Очистка и промывка водопроводных кранов.

5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

6. Подготовка зданий к праздникам.

7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

8. Удаление с крыш снега и наледей.

9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

10. Уборка и очистка придомовой территории.

11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

12.  Мытье  окон,  полов,  лестничных  маршей,  площадок,  стен,  удаление  пыли  и  т.д.  в лестничных клетках.

13. Удаление мусора из здания и его вывозка.

14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов  не реже 1 раза в месяц  .

В жилых  и  подсобных  помещениях  квартир  работы  выполняются  нанимателями,  арендаторами, собственниками жилых помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков  фундаментов,  вентиляционных  продухов,  отмостки  и  входов  в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Усиление  элементов  деревянной  стропильной  системы, устранение  неисправностей  стальных,  асбестоцементных  и  других  кровель,  замена  водосточных  труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (фурнитуры) и заполнений.

6. Межквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

- Работы по устранению неисправностей.

10. Внутренняя отделка

Восстановление  отделки  стен,  потолков,  полов  отдельными  участками в  подъездах,  технических помещений, в других общедо мовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14. Вентиляция

Замена  и  восстановление  работоспособности  внутридомовой  системы  вентиляции  включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

15. Мусоропроводы

Восстановление   работоспособности   вентиляционных   и   промывочных   устройств,   крышек

мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

16. Специальные обще домовые технические устройства

Замена  и  восстановление  элементов  и  частей  элементов  специальных  технических  устройств, выполняемые   специализированными   предприятиями   по   договору   подряда   с   собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым  заводами - изготовителями  либо  соответствующими  отраслевыми  министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

«Исполнитель»                                                                             «Собственники»

ООО «Сити - Сервис»                                                                Реквизиты и подписи со стороны

Собственников по настоящему

договору находятся в Приложении №1

настоящего Договора.

Генеральный директор

Скрипник Д.А. /_____________/

М.П.